TCVN			T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A

TCVN xxxxx:2025

Xuất bản lần 1

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN –

ĐO TRỌNG LỰC BIỂN THEO TÀU - PHẦN 6: PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HIỆU CHỈNH DỊ THƯỜNG BUGHE

Investigation, evaluation and exploration of minerals – Marine gravity survey on the ship - Part 6: Calculate and correct Bughe anomalies

HÀ NỘI – 2025

Lời nói đầu

TCVN xxxxx - 6:2025 do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị, Ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN xxxxx Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Đo trọng lực biển theo tàu còn có các tiêu chuẩn sau:

TCVN xxxxx-1:2026 	       Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN xxxxx-2:2026          Phần 2: Phương pháp đo

TCVN xxxxx-3:2026 	       Phần 3: Các phép hiệu chỉnh khi đo trọng lực biển

TCVN xxxxx-4:2026 	       Phần 4: Phương pháp thành lập mạng lưới điểm tựa, mạng lưới điểm đo

TCVN xxxxx-5:2026 	       Phần 5: Phương pháp tính và hiệu chỉnh dị thường trọng lực Fai

TCVN xxxxx-7:2026  	       Phần 7: Phương pháp xử lý, tính toán số liệu trọng lực biển

TCVN xxxxx-8:2026  	       Phần 8: Phương pháp thành lập bản đồ trường trọng lực biển

TCVN xxxxx-9:2026  	       Phần 9: Phương pháp xử lý, phân tích địa chất theo tài liệu trọng lực

TCVN xxxxx-10:2026        Phần 10: Thành lập bản đồ địa chất theo kết quả minh giải trọng lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA	TCVN xxxxx:2025

Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản –

- Đo trọng lực biển theo tàu – Phần 6: Phương pháp tính và hiệu chỉnh dị thường Bughe

Investigation, evaluation and exploration of minerals – Marine gravity survey on the ship - Part 6: Calculate and correct the Bughe anomaly

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định nội dung và phương pháp tính toán và hiệu chỉnh dị thường Bughe trong đo trọng lực biển theo tàu phục vụ điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN xxxxx: -1: 2025 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Đo trọng lực biển theo tàu - Phần 1: Yêu cầu chung.

3   Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN xxxxx-1:2025:

4. Phương pháp hiệu chỉnh và tính dị thường trọng lực Bughe

4.1  Sự cần thiết phải hiệu chỉnh giá trị đo trọng lực

4.1 Đo vẽ trọng lực được tiến hành trên bề mặt vật lý của trái đất, trong khi giá trị trọng lực được đưa về mặt geoid (mặt đại dương lúc yên lặng) để so sánh. Giá trị trọng lực đo được không chỉ phụ thuộc vào mật độ của các khối phân bố bên trong trái đất mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố quanh điểm quan sát, điều kiện thiên văn cũng như vị trí mặt trăng, mặt trời (kinh vĩ độ, độ cao, địa hình xung quanh điểm đo, thủy triều...). Trong thăm dò trọng lực, đại lượng quan tâm nhất là dị thường trọng lực (phản ánh các khối trọng lực khác nhau bên trong trái đất). Do đó, phải tiến hành các hiệu chỉnh giá trị trọng lực không do sự phân bố bên trong của các khối trọng lực gây ra.

4.2 Do có sự khác biệt về vị trí quan sát (vị trí điểm đo trọng lực) và vị trí của mặt Geoid (mực nước biển), do vậy để thống nhất đại lượng trong khi xây dựng bản đồ dị thường trọng lực người ta phải đưa giá trị quan sát tới cùng độ cao với giá trị chuẩn (đưa giá trị trọng lực về mặt geoid để so sánh). Giá trị trọng lực sau khi đã thực hiện hiệu chỉnh cần thiết được loại bỏ giá trị trọng lực bình thường gọi là dị thường trọng lực.

4.3 Trong thăm dò trọng lực người ta chỉ chú ý đến giá trị dị thường trọng lực mà thôi (phản ánh sự phân bố các khối trọng lực khác nhau bên trong trái đất). Dị thường trọng lực sau khi đã hiệu chỉnh độ cao gọi là dị thường Fai. Dị thường trọng lực sau khi đã hiệu chỉnh độ cao, hiệu chỉnh lớp trung gian (Bughe) gọi là dị thường Bughe.

4.2. Tính hiệu chỉnh trọng lực Bughe

Để tính hiệu chỉnh lớp trung gian, người ta giả thiết rằng lớp trung gian là lớp nằm ngang vô tận có chiều dày bằng độ cao của điểm quan sát trọng lực và mặt Geoid. Trong hệ tọa độ trụ: r, φ, z với gốc tọa độ nằm tại điểm quan sát (hình V-2) thành phần thẳng đứng Δg của lực hấp dẫn tại điểm A cách lớp hấp dẫn phẳng với độ dày H một khoảng H1 được tính theo công thức sau:

Δg(A)=Gρ02π0ϖH1H+H1((zr)(r2+z2)2)3dϕdrdz		(5.7)

Tích phân biểu thức 5.7 lần lượt theo φ, r và z cuối cùng ta có:

Δg(A)=2πGρH+H1−H1=2πGρH		(5.8)

Từ 5.8 cho thấy: thành phần thẳng đứng của lực hấp dẫn Δg(A) không phụ thuộc vào khoảng cách H1 mà chỉ phụ thuộc vào độ dày H của lớp mà thôi. Thay các giá trị đã biết vào ta có:

Δg(A) = + 0,04192H 					(5.9)

Trong công thức này:

H tính bằng mét;

 là mật độ lớp giữa tính là g/cm3;

Δg (A) tính là mGal.

Hiệu chỉnh lớp trung gian (hiệu chỉnh Bughe) được tính theo công thức (5.9). Để tiện theo dõi, người ta thường ký hiệu hiệu chỉnh này là δgB = Δg(A) = + 0,04192H       (5.10)

4.3. Phương pháp tính dị thường trọng lực Bughe

Dị thường trọng lực tại một điểm quan sát A sau khi đã được hiệu chỉnh độ cao và hiệu chỉnh lớp giữa thì gọi là dị thường Bughe (kí hiệu ΔgB). Dị thường Bughe được tính bằng công thức sau:

ΔgB (φ,, H) = gqs- g(φ,, 0) + (0,3086-0,04192)H 	(5.11)

H là độ cao của điểm quan sát so với mặt Geoid;

Mật độ lớp giữa thường được lấy trung bình là 2,67g/cm3. Tuy nhiên, lấy mật độ lớp giữa tại từng vùng riêng biệt càng chính xác bao nhiêu thì dị thường trọng lực phản ánh các khối địa chất nằm dưới chính xác bấy nhiêu.

- Để xác định dị thường trọng lực Bghe tại mỗi điểm quan sát, người ta phải tính được giá trị trường trọng lực bình thường tương ứng g(φ,, 0) trên mặt Geoit.

Có nhiều công thức tính giá trị trọng lực bình thường (tham khảo tại Phụ lục A kèm theo Tiêu chuẩn này), tuy nhiên, ở Việt Nam những năm trước đây phổ biến sử dụng công thức tính trường trọng lực bình thường của Ghenmec được chuyển về hệ Posdam mới. Công thức tính như sau:

0 = 978.016 (1 + 0,005302 sin2 - 0,000007 sin2 2)      	   ()

 là vĩ độ của điểm  đo.

Năm 1067, Hội nghị ĐVL và Trắc địa thế giới lần thứ XV đưa ra công thức tính trường trọng lực bình thường dưới đây:

0 = 978031,8 (1+ 0,0053024 sin2 - 0,0000059 sin2 2);   = 1/298,2

α: là độ dẹt của elipsoit trái đất.

Hiện nay, do sự phát triển của công nghệ thông tin, người ta đã xây dựng thành các phần mềm tính trường trọng lực bình thường của trái đất dưới dạng bản đồ trường trọng lực bình thường, người dùng khi đo trọng lực ở khu vực nào đó chỉ việc chồng chập giá trị trọng lực ở đó lên các bản đồ trường bình thường và thành lập các bản đồ dị thường tương ứng trong khu vực nghiên cứu.

PHỤ LỤC A

(Tham khảo)

CÁC DẠNG CÔNG THỨC TÍNH GIÁ TRỊ TRỌNG LỰC BÌNH THƯỜNG 0

| Số TT | Tên tác giả hoặc tên công thức | Năm công bố | Công thức tính 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghen mec | 1884 | 0 = 978000 (1+ 0,005310 sin2 - 0,000007 sin22 |
| 2 | Ghen mec | 19011909 | 0 = 978030 (1+ 0,005302 sin2 - 0,000007 sin2 2);  =1/298,2 |
| 3 | Ghen mec | 1915 | 0 = 978052 (1+ 0,005285 sin2 - 0,000007 sin2 2 + 0,000018 cos 2 cos2 ( + 170) |
| 4 | Bouy | 1917 | 0 = 978039 (1+ 0,005294 sin2 - 0,000007 sin2 2);  = 1/297,5 |
| 5 | Heis Kanen | 1924 | 0 = 978052 (1 + 0,005285 sin2 2 + 0,000027 cos 2 cos2 ( - 180) |
| 6 | Heis Kanen | 1928 | 0 = 978049 (1+ 0,005293 sin2 - 0,000007 sin2 2 + 0,000019 cos2 cos 2 ( - 00) |
| 7 | Heis Kanen | 1928 | 0 = 978049 (1+ 0,005289 sin2 - 0,000007 sin2 2) |
| 8 | Heis Kanen | 1938 | 0 = 978052,4 (1+ 0,0052970 sin2 - 0,0000059 sin2 2 + 0,0000276 cos2 cos 2 ( - 250) |
| 9 | Cacxinhit | 1930 | 0= 978049 (1+ 0,0052884 sin2 - 0,0000059 sin2 2);  = 1/297,0 |
| 10 | Giongolovits | 1952 | 0 = 978057,3 (1+ 0,0052837 sin2 - 0,0000059 sin2 2);  = 1/296,6 |
| 11 | Giongolovits | 1952 | 0 = 978057,3 (1+ 0,005268 sin2 - 0,0000059 sin2 2 + 0,0000155 cos2 cos2 ( + 60) |
| 12 | Heis Kanen | 1957 | 0 = 978049,7 (1+ 0,0052902 sin2 - 0,0000059 sin2 2);  = 1/297,2 |
| 13 | Heis Kanen | 1957 | 0 = 978051,6 (1+ 0,005291 sin2 - 0,0000059 sin2 2 + 0,0000106 cos2 cos2 ( - 60) |
| 14 | Grut Sinski | 1960 | 0 = 978053,1 (1+ 0,0052883 sin2 - 0,0000059 sin2 2);  = 1/297,0 |
| 15 | Hội nghị ĐVL và Trắc địa thế giới lần thứ XV | 1967 | 0 = 978031,8 (1+ 0,0053024 sin2 - 0,0000059 sin2 2);  = 1/298,2 |

Thư mục tài liệu tham khảo

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT, Thông tư Quy định về đo trọng lực chi tiết.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 05/2011/TT- BTNMT, Quy định kỹ thuật phương pháp thăm dò trọng lực mặt đất.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 28/2018/TT-BTNMT, Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT, Thông tư Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009, Quy phạm xây dựng lưới trọng lực quốc gia.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2004, Quy phạm kỹ thuật phương pháp thăm dò trọng lực.

- Tôn Tích Ái (2015), Trọng lực và thăm dò trọng lực, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

- Cao Đình Triều (2000), Trọng lực và phương pháp thăm dò trọng lực, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.